R E V E S T I M I E N T O S  DE  S U E L O S

TÉCNICA  DE  LAS RESINAS  SINTÉTICAS

PREFLEX-14

(Resina epoxi reparación)

Descripción del producto:

KIT RESINA PREFLEX-14

PRECIO KIT:  200 €

KIT: (Resina A+B+ Sílice): 35 Kg

COLORES:

GRIS

ROJO

VERDE

CANTIDAD: +1

AÑADIR AL CARRITO

COMPRAR YA

RECOGIDA EN TIENDA:

C/ Valderribas 51

PREFLEX-14 es un nuevo complex flexibilizado de resina epoxi de dos componentes formulada para sellar por vertido juntas de solera y reparar de forma sencilla aquellas grietas, huecos y otros deterioros que pueda presentar un pavimento industrial. Sus características de resistencia y flexibilidad permanente lo hace  muy adecuado para la reparación de juntas y deterioros en  capas de rodadura de pavimentos con circulación de toros o vehículos pesados, incluso  con ruedas de pequeño diámetro PREFLEX-14, a base de 2 componentes (A y B), se suministra en lotes de 10 kg ( 5,4 kg Cte. A + 4,6 kg Cte. B). La mezcla de ambos componentes es de 1:1 a volumen lo que facilita enormemente su aplicación sin ser necesario el empleo de básculas.

Una vez mezclado puede ser aplicado líquido o, tras agregarle cargas (mirar el KIT PREFLEX-14), como mortero de reparación,  lo que le hace idóneo para:

-   Reparación  de todas aquellas grietas, erosiones, baches en   	pavimentos con altas solicitudes.

- El sellado o reparación de juntas de solera de pequeño movimiento.

- Anclajes y rellenos.

- Revestimiento de suelos industriales.

PREFLEX-14 tiene como principal característica su permanente flexibilidad. Asimismo posee una alta resistencia mecánica a la compresión y a la tracción,  lo cual le convierte un producto extraordinario para la reparación de los deterioros en general de la capa de rodadura.  También puede ser utilizado como un excelente medio no rígido de anclaje, fijación y pegado de materiales de construcción, incluso metálicos. Es muy apropiado para recubrimientos delgados ( 0,5 – 4 mm), de superficies donde pueda haber movimientos del fondo.  Su estanqueidad le hace también adecuado como impermeabilización vista u oculta..

Ventajas  + x

- La adherencia de PREFLEX-14 al soporte es superior al de las resinas epoxi convencionales

- Muy fácil de aplicar (ver hoja de aplicación). La proporción de mezcla a volumen es 1:1.

- Tiene una excelente adherencia, sin imprimación, a la mayoría de los materiales de construcción como:  hormigón, mortero de cemento,  terrazo,  piedra, metales,  etc.

- La posibilidad de añadirle cargas de sílices (a nuestra voluntad),  nos permite reparar desde grietas muy finas hasta las erosiones o baches más voluminosas que presente el pavimento.

- Gran resistencia mecánica a la fatiga y abrasión. Buena resistencia química.

- Con cargas tixotrópicas, no descuelga en juntas verticales.

- Es muy económico por su  bajo peso específico.

- Puede ser pintado.

- El pavimento reparado puede entrar en servicio a las horas desde su aplicación.

CUADRO TÉCNICO + X

| Tipo de material | Resina complex de dos componentes y baja viscosidad. |
| --- | --- |
| Color | El deseado por el cliente. |
| Proporción de mezcla A:B | 1:1 a volumen |
| Densidad relativa | 1,15 grs/cm3. |
| Viscosidad a 23ºC | 1500 cps |
| Dureza Shore A/D | 93/45 a los 7 días y 23 ºC. |
| Temperatura del soporte | Mín. +5 ºC. |
| Plazo para endurecimiento | Para transitarlo: Mín. 12 horas a 20º C. Para cargas mecánicas: Mín. 20 horas a 20º C. |
| Resistencia a la tracción | 20,3 N/mm2 a los 7 días y 23 ºC. |
| Adherencia | Sobre hormigón seco: rotura del hormigón Sobre hierro: Buena. |
| Alargamiento a la rotura | 7% a los 7 días y 23 ºC |
| Presentación | lotes 10 Kg |

RESTRICCIONES +X

- No apto para exteriores: consultar nuestro producto PAVIDUR

- No apto para cámaras frigoríficas bajo 0cº: consultar nuestro producto Concrete Mender

- No apto para bases  húmedas:  Consultar PREFLEX H2O

APLICACIÓN DE  PREFLEX-14

(ANTES DE APLICAR LEA ENTERA ESTA HOJA Y EN CASO DE DUDA, CONSÚLTENOS)

PROCESO DE APLICACIÓN :

PREFLEX-14  ha  sido  formulado  para  que  pueda  ser  aplicado  por  cualquier persona no especializada en el producto. Para ello, lea atentamente las siguientes indicaciones:

- Ante todo tener en cuenta que la temperatura mínima del soporte debe ser de  5ºC. Preparar la junta, erosión o grieta que se trate. Se han de quitar las capas débiles que puedan desprenderse   fácilmente, así como, eliminar  partículas sueltas mediante un aspirado o barrido riguroso de la base.

- Mover el Cte. A, rebañando paredes y fondo, hasta que la masa se reparta por igual.

- Verter el contenido del Cte. B en el del Cte. A (rebañando las paredes) y mezclar ambos componentes (Cte. A   y  Cte. B) hasta que la masa sea totalmente homogénea.  Verter la masa resultante en otro envase de mayor tamaño (rebañando las paredes) y volver a mezclar. Es aconsejable emplear una máquina a bajas revoluciones.

- Para sellado de juntas aplicar por vertido previa delimitación con cinta de pintor. Para aplicar como mortero ver KIT PREFLEX.

- Aplicar  el producto con espátula o llana en la grieta o erosión, dejándolo a ras del pavimento.

El rendimiento variará en función del volumen de la erosión y de la cantidad de sílice añadida. El  volumen de un lote de 10 kg de PREFLEX-14 es de  8.65 litros.

A las 20 horas (a 20ºC) desde dicha aplicación, ya se podrá transitar por la superficie reparada.

IMPORTANTE:

PREFLEX-14 sin mezclar es nocivo por inhalación y contacto con la piel, mucosas u ojos. En caso de contacto, limpiar bien con agua y jabón. Si persisten síntomas de sensibilización visitar al médico.

- Una vez mezclados ambos componentes (A y B), se dispondrá de 30 minutos  (a 20ºC) para su aplicación.

- Para mezclar adecuadamente se puede utilizar un agitador de baja velocidad con un aspa  para batir.

- La limpieza de herramientas y manchas de PREFLEX-14 se realiza con disolvente.

- Si se desea realizar mezclas parciales, se mezclará 1 parte del Cte. A con 1 parte del Cte. B a volumen                                                                                                                                     (1:1 a volumen)  o bien   5,4: 4,6 a peso. Ejemplo para 2 kg :  mezclar 1.080 g  de A + 920 g  de B.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: 6 meses, almacenando a 20ºC aprox.

PRECAUCIONES DE EMPLEO: ver ficha de seguridad.

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y

conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar

sujetos  a cambios y modificaciones sin previo aviso.

ACABADOS POLIMET   C/Francisco Vitoria, 17  Madrid- TEL:915524061      https://polimet.es

REVESTIMIENTOS PARA SUELOS, protección antipolvo, anticorrosiva y antideslizante.

Impermeabilización, Aerosoles para señalización, Asfalto en frío. SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN